- 采购内容及要求

1、质量要求及技术标准

1.1.1本次招标的货物必须符合采购方在招标文件中所规定的有关要求。供货方必须严格按合同条款，精心组织，确保质量达到合格标准。

1.1.2球墨铸铁的力学性能按国标GB/T13298-2009和GB/T9441-2009划分：球化等级3级以上，球化率大于80%。供货方必须严格按合同条款精心组织，要求产品制造合格，启闭轻巧、方便，确保质量达到合格标准。每批次产品须附出厂合格证和出厂检验报告。

1.1.3球墨阀门井座、盖产品，其承载能力必须符合GB/T23858-2009标准D400等级要求；球墨水表箱座、盖产品，其承载能力必须符合GB/T23858-2009 标准C250等级要求；且必须符合采购方招标时提供的示意图纸要求（附图纸），在产品正面铸有“衢州水业”字样标识，设计图纸具体细节可在中标后与采购方商定。

1.1.4供货方首批产品必须提供省级质量检测部门的产品质量检测报告，检测费用由供货方承担。采购方合同期内将从供货方产品中采样2～3次，送省级质量检测部门检测，检测费用由供货方承担。

2、技术规格及数量

Φ700（重型）球墨铸铁阀门井座、盖1200套，重约97.8吨；

Φ500（重型）球墨铸铁阀门井座、盖2100套，重约98.7吨；

六户型球墨铸铁水表箱座、盖1200套，重约106.8吨；

四户型水表箱座、盖1600套，重约106.4吨；

单户型（大号）水表箱座、盖250套，重约9.625吨；

单户型（小号）水表箱座、盖700套，重约22.05吨。

以上规格及数量为预估量，采购方根据实际需求可在供货总量内调准规格和数量。